Explication calcul pour le schéma électrique :

Les calculs sont automatisé grâce à un “Google Sheet”. Il a pour but de calculer de manière efficace et rapide, premièrement les valeurs des seuils Haut et Bas et ensuite de trouver les triplés de valeurs de résistance. Ce document explique comment il fonctionne et comment l’utiliser.

- Préquel

Les cases grises claires sont les seules à être a modifiées. Les cases grises foncées, elles, sont celles où des formules sont remplies. Elles utilisent les données dans les cases grises claires.

- Page d’accueil

Cette page est ici pour montrer le schéma électrique de la partie commande.

- Page 2 : Valeurs des Seuils

La thermistance est montée dans un pont diviseur de tension. En fonction de la tension d’alimentation (Valim), de la résistance (R4) et des valeurs de résistance de la thermistance aux températures cibles (Rthermistance), on peut trouver la valeur de nos seuils haut et bas :

Vcomp = ValimR4R4+RThermistance

Pour trouver les seuils, il faut au préalable connaître les valeurs de résistance de la thermistance. Elles sont à trouver soit dans la documentation de cette dernière, soit de manière expérimentale avec de l’eau, une bouilloire, un thermomètre et un ohmmètre.

Ensuite, sur le document, vous rentrez les informations demandées dans les cases grises claires c’est à dire la tension d’alimentation (normalement 12V), la valeur de la thermistance à 70°C, la valeur de la thermistance à 40°C et la valeur de la résistance du pont diviseur de tension respectivement C2, C3, C4 et C5.

Dans les cases C6 et C7 grises foncées, vous trouverez, dans le même ordre, les valeurs de tension du seuil Haut et du seuil Bas calculées automatiquement.

- Page 3 : Triplé de résistance

La tension à comparer, Vcomp, est amené dans le branche - de l’AOP. Il faut donc un triplé de résistance pour caler les paliers de l’AOP en comparateur à hystérésis au plus proche de ceux trouver dans la page antérieure.

Pour ce faire, on utilise la formule du montage :

Seuil=(Vsortie*R3)+(Valim*R1)R1+ R2+ R3

La différence entre le seuil haut et le seuil bas est que Vsortie sera à 0V pour le seuil bas. En jouant sur le triplé de résistance, on changera les seuils. On cherchera à se rapprocher au maximum des seuils précédemment trouvés, en case J3 et L3.

Nous conseillons de fixer R2 et R3 car R2 ne fait que diviser la valeur et R3 n’impacte pas le seuil bas vu qu’il est annulé par Vsortie.